环境监测月报

（2018年6月）

一、2018年6月，宣恩县环境监测站对所在辖区内的龙洞库区集中式饮用水源地水质进行了监测，按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准进行评价，水质达标率为100%，水质达标率与上月和去年同期相比无变化。

表1-1  2018年6月宣恩县集中式饮用水源地水质达标率

| 水源地名称 | 水质达标情况及达标率（%） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本月 |  | 上月 |  | 去年同期 |  |
| 龙洞库区饮用水源地 | 达标 | 100 | 达标 | 100 | 达标 | 100 |

二、2018年6月，宣恩县环境监测站对所在辖区内的2个非国控断面的水质进行了监测，按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准进行评价，2个断面水质均达到了III类标准。

表2-1  2018年6月宣恩县非国控断面水质类别

| 河流名称 | 监测断面 | 断面级别 | 断面属性 | 规划类别 | 水质监测类别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 本月 | 上月 | 去年同期 |
| 酉水 | 乐坪桥 | 州控 | 生态考核 | II | I | II | II |
| 忠建河 | 木场河 | 州控 | 生态考核 | III | II | III | III |

三、2018年6月，湖北省环境监测站委托第三方机构对宣恩县城区的环境空气开展了监测。

1、主要污染物月均浓度值

PM10月均浓度为31μg/m3，未超过年均二级标准限值。

PM2.5月均浓度为17μg/m3，未超过年均二级标准限值。

SO2月均浓度为18μg/m3，未超过年均二级标准限值。

NO2月均浓度为13μg/m3，未超过年均二级标准限值。

CO日均值第95百分位月均浓度为1.2mg/m3，未超过24小时平均二级标准限值。

O3日最大8小时第90百分位月均浓度为140μg/m3，未超过日最大8小时平均二级标准。

2、颗粒物月均浓度比较

表3-1  2018年6月颗粒物平均浓度情况表

| 站点名称 | PM10（μg/m3） |  | PM2.5（μg/m3） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018年6月 | 较2017年同期增幅 | 2018年6月 | 较2017年同期增幅 |
| 沿河路站 | 31 | 6.9% | 17 | -5.6% |

注：增幅数值为负值说明对比同期呈改善趋势

3、空气质量达标天数

宣恩县城区6月优良天数达标率为96.7%，较2017年同期降低3.3%。

表3-2  2018年6月空气质量级别分级表    单位：天

| 站点名称 | 优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 重度污染 | 严重污染 | 优良天数比例 | 较2017年6月提高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沿河路站 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% |

4、城市环境空气质量指数

表3-3  2018年6月空气质量指数表

| 城市 | 6月综合指数 | 6月最大指数 | 6月主要污染物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宣恩县 | 2.73 | 0.88 | O3 |

宣恩县环境监测站

二〇一八年七月二日